|  | Tražene tehničke karakteristike | Nudi se |  | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | da | ne |  |
|  | Nabava i montaža novih LED cestovnih svjetilji |  |  |  |
| 1 | LED cestovne svjetiljke snage od 35 do 45 W. Tijelo izrađeno od aluminija za snage LED modula od 15 do 72 W, dimenzija cca DxŠxV: 375-400mm x 335-360mm x 60-80mm. Poklopac optičkog sklopa izrađen od polikarbonata ili stakla, visoke UV i termičke stabilnosti, i otpornosti na udarce, min. IK09, prema IEC-EN 62262. Poklopac ujedno predstavlja zglobna vrata za jednostavan pristup unutarnjim komponentama pri instalaciji ili održavanju. Otvaranje poklopca svjetiljke bez uporabe alata. Stupanj zaštite od prodora vlage i prašine min.IP66 za cijelu svjetiljku prema IEC-EN60598 normama. Optički skop sa LED izvorima visoke iskoristivosti, boja svjetla max. 4000K, faktor uzvrat boje CRI > 70, održavanje svjetlosnog toka min. L80B50 za > 195.000 sati rada u skladu sa IEC62722-2-1:2014.Radna temperatura (temperatura okoliša): min. od -40 do +35 ˚C. Integrirana prenaponska zaštita od min.6 kV/3kA. Težina svjetiljke max. 5 kg. |  |  |  |
| 2 | Ugrađen programibilan LED napojni module (driver) sa intergriranim autonomnim dinamičkim dimanjem, prilagodljivim vremenom paljenja, prilagodljivim intenzitetom rasvjete i sa multi kontrolnim sučeljem za: DALI, LineSwitch, AmpDim. Prije isporuke svjetiljke, potrebno je s naručiteljem definirati postavke štednog rada drivera |  |  |  |
| 3 | Zasjenjenost: min. Semi cut-off (jakost svjetlosnog toka mora u I90° MORA biti 0,00 cd/klm). |  |  |  |
| 4 | Ugrađena asimetrična cestovna optika sa LED modulom min. svjetlosnog toka 4900lm. |  |  |  |
| 5 | Efikasnost svjetiljke ≥119 lm/W |  |  |  |
| 6 | Svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR) ≥ 95% |  |  |  |
| 7 | Ugrađen nasadnik za montažu na stup ili krak od Φ42-60mm |  |  |  |
| 8 | Jamstveni list proizvođača kojim se jamči da će proizvod ispravno raditi, u kojem su navedeni uvjeti jamstva te navedeni postupci za popravak ili zamjenu neispravnog proizvoda u jamstvenom roku. (min.5 godina) |  |  |  |
| 9 | izjava o sukladnosti (CE deklaraciju) kojom dokazuje sukladnost proizvoda sa svim bitnim zahtjevima iz Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 80/13, NN 14/14), Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/2016), Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 43/2016), odnosno primijenjenim normama, te odredbama direktiva 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 1194/2012/EU, 2011/65/EU. |  |  |  |
| 10 | ENEC certifikat izdan od strane akreditirane certifikacijske kuće |  |  |  |
| 11 | certifikate ISO 9001 i ISO 14001 proizvođača svjetiljaka |  |  |  |
| 12 | dokaz (proračun) o zadovoljavanju svjetlotehničkih karakteristika |  |  |  |
| 13 | tipski krak promjera Φ48-60, prosječne dužine 1000mm, kut 0° sa jednom patent nastavnom obujmicom i vijkom za montažu na betonske stupove |  |  |  |

# Datum:  _________________ 2019.

# MP.

# PONUDITELJ:

_____________________________

(potpisovlašteneosobe)

_______________

Napomena:

Ponuditelj je dužan za svaku stavku ispuniti  „da“  ili „ne“, a za stavke specifikacije koje su određene min. ili. max. vrijednostima ili od - do potrebno je u stupac „opis„  upisati pravu vrijednost.