|  | Tražene tehničke karakteristike | Nudi se |  | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | da | ne |  |
|  | PEHD zelene kante za otpad, zapremine 120 litara |  |  |  |
| 1 | zapremina 120 litara |  |  |  |
| 2 | namjena za odlaganje miješanog komunalnog otpada |  |  |  |
| 3 | izrađena sukladno normama: EN 840-1, 840-5 i 840-6, koje definiraju: oblik i dimenziju, zapreminu, sigurnosne i zdravstvene standarde, te sukladnost sa vozilom za prikupljanje otpada |  |  |  |
| 4 | zadovoljava sve uvjete sukladno normi RAL-GZ 951/1, koji garantira maksimalnu upotrebljivost, sigurnost, trajnost u svakodnevnoj upotrebi, zaštitu okoliša i sukladan je standardima o kvaliteti upotrebljenih materijala, svaka isporučena posuda mora biti označena pečatom u obliku vrućeg otiska koji potvrđuje da je ista izrađena sukladno RAL standardu |  |  |  |
| 5 | težina posude: minimalno 10 kg |  |  |  |
| 6 | ukupna dozvoljena težina: minimalno 50 kg |  |  |  |
| 7 | otporne na utjecaj UV zračenja, te niskih i visokih temperatura od -40 do +60 °C |  |  |  |
| 8 | izrađene od 100% novog HDPE granulata bez dodatka recikliranog materijala |  |  |  |
| 9 | sve površine unutar posude glatke radi sprječavanja lijepljenja i zaostajanja otpada unutar posude prilikom pražnjenja |  |  |  |
| 10 | otporne na kemijski i biološki utjecaj |  |  |  |
| 11 | utor za ugradnju identifikacijskog čipa u gornjem obodu posude |  |  |  |
| 12 | standardna izvedba sa dva gumirana kotača promjera 200mm |  |  |  |
| 13 | osovina elektronski cinčana,s konusnim završetcima izrađenima od punog čelika, |  |  |  |
| 14 | poklopac posude otporan na lomove sa minimalno četiri panta koji se mogu mijenjati, mogućnost savijanja ili višesatno deformiranje poklopca uslijed djelovanja sile te vraćanje u prvobitno stanje unutar 60 minuta bez tragova oštećenja nakon prestanka djelovanja sile odnosno savijanja |  |  |  |
| 15 | prikladna za pražnjenje komunalnim vozilom koje ima standardizirani uređaj za pražnjenje kanti i kontejnera |  |  |  |
| 16 | zemlja porijekla: EU |  |  |  |
| 17 | boja posude i poklopca: zelena RAL 6010 |  |  |  |
| 18 | garancija minimalno 60 mjeseci |  |  |  |

# Datum:  _________________ 2019.

# MP.		                  PONUDITELJ:

_____________________________

(potpisovlašteneosobe)

_______________

Napomena:

Ponuditelj je dužan za svaku stavku ispuniti  „da“  ili „ne“, a za stavke specifikacije koje su određene min. ili. max. vrijednostima ili od - do potrebno je u stupac „opis„  upisati pravu vrijednost.